Institutionen för Informationsteknologi

Lunds tekniska högskola

Projektrapport

PowerPC

Digitala projekt, större kurs

Roger Larsson

Magnus Johansson

1997 05 14

1. Abstract.

This paper describes the function and development of a general PowerPCÔ-based motherboard mainly intended for educational and prototype development purposes. This motherboard was developped by Roger Larsson and Magnus Johansson by request from the Department of Information Technology, Lund Institute of Technology, Sweden, during the undergraduate course ‘Digitala projekt (större kurs)’, spring semester 1997.

The motherboard is based around the embedded controller PPC403GA from IBMÔ. Furthermore the board is equipped with two serial ports, a maximum of 128Mb DRAM, 128kb SRAM, 1Mb flash EEPROM and one Ethernet controller DP83902A ST-NICÔ from National Semiconductor. For initial software debugging purposes, the board also incorporates a JTAG port.

A typical software development process incorporates construction of algorithms to solve the specific problem, implementation of the algorithms in a high level language (for example C), compilation, transfer of executable code from host computer (PC) to motherboard and finally debugging. This process is iterated until satifactory results are accomplished.

2. Innehållsförteckning.

1. Abstract	2

2. Innehållsförteckning	3

3. Inledning	4

4. Teori	5

5. Genomförande	5

- Kravspecifikation	5

5.2 Val av hårdvara	5

- Systemkonfiguration	7

5.4 Programvara	8

5.4.1 Initiering	8

- Program för kommunikation med värddator	13

5.4.3 Rutiner för nätverksanslutning	14

6. Resultat	18

7. Utvärdering	18

8. Referenslista	19

Appendix	20

A. Användarmanual

3. Inledning.

Den större kursen i digitala projekt förutsätter att man genomför en mer omfattande uppgift. På önskemål från institutionen undersökte vi möjligheterna att implementera ett generellt moderkort baserat på en PowerPCÔ (PPC403GA) från IBMÔ. Kraven på kortets prestanda var ganska vagt definierade som: “lite DRAM, lite SRAM, och gärna en nätverksanslutning”.

Vi beslöt tillsammans med institutionen att vi skulle tillverka ett mönsterkort, och skriva programvara för initiering och kontroll av kortets funktioner.

Ett av de stora inledande problemen var att sätta sig in i funktionen hos CAD-programmet Mentor Graphics INTEGRA Station 2.6. Pga avsaknad av skriftlig dokumentation var vi hänvisade till våra tidigare erfarenheter av liknande programvaror och “trial-and-error-metoden”.

Den röda tråden genom hela projektet var att slutresultatet skulle bli ett så generellt användbart moderkort som möjligt.

4. Teori.

De tidigare kunskaperna från kursen i datorteknik visade sig vara viktiga då det gällde den principiella uppbyggnaden hos ett datorsystem. Egna erfarenheter från bla KA Radar-skola i Göteborg kom även de väl till pass.

Förutom generella teorikunskaper enligt ovan spenderades många och långa timmar med att läsa in sig på de specifika byggelement vi använde.

Våra diskussioner med institutionens personal gav oss många givande uppslag till hur projektuppgiften skulle lösas.

5. Genomförande.

- 5.1. Kravspecifikation.

Som vi nämnde i inledningen, hade vi i princip fria händer då det gällde kraven på konstruktionen. Dock fanns det ett önskemål från institutionens sida att det skulle ingå en nätverksanslutning. Vi valde att använda kommersiellt tillgängliga produkter (dvs “vanliga” produkter inom PC-branschen). För att få reda på alla detaljer, hänvisas läsaren till avsnittet nedan om val av hårdvara.

- 5.2. Val av hårdvara.

| Processor | IBMÔ PPC403GA. Valet föll på denna processor pga de många inbyggda funktionerna såsom DRAM-controller, serieport, JTAG-port, och möjligheten att styra processorns läs- och skrivsignaler, vilket ger möjlighet till att koppla in även långsamma periferikretsar. En viktig anledning till valet var även vår nyfikenhet på den relativt nya RISC-arkitekturen hos PowerPC. |
| --- | --- |
| DRAM | Två stycken SIMM-bankar. Tillgängligheten på billiga och standardiserade SIMM-kapslar ledde oss till att implementera två stycken bankar á max 64Mb. Storleken på DRAM-minnet väljs enkelt mha två stycken hexadecimala vridomkopplare placerade på moderkortet. Vi valde att använda dessa omkopplare framför jumpers pga att användarvänligheten då ökas (se appendix A, användarmanual). |
| SRAM | NECÔ mPD431000, 128kb. “Standard-minne” som kan användas för tex temporär lagring av data. |

| Flash EEPROM | Advanced Micro DevicesÔ Am29F040, 512kb Vi använde två stycken minnen av denna sort, främst pga möjligheten att snabbt omprogrammera innehållet (vanliga EPROM måste raderas mha UV-ljus vilket tar längre tid). |
| --- | --- |
| Serieportar | Det finns bara en intern serieport i PPC403GA, så vi valde att implementera ytterligare en. Valet föll på standard-kretsen National SemiconductorÔ PC16550D, som används mycket inom PC-branschen. |
| Nätverks-anslutning | National SemiconductorÔ DP83902A ST-NICÔ National SemiconductorÔ DP8392C CTI noname SRAM 6264, 8kb Kärnan i nätverksanslutningen är Ethernet-kontrollern DP83902A, som samarbetar med koaxialinterfacet DP8392C. Ethernet-kontrollern har ett eget buffertminne, som den använder för temporär lagring av packets. Kommunikationen mellan DP83902A och PPC403GA sker mha en 8 bitars parallellport, bestående av en bustransceiver (74646), som styrs av signaler både från PPC403GA och DP83902A. Signalerna går via en latch (74374) och en bustransceiver med open collector (74621). På detta sätt kan både PPC403GA och DP83902A få access till 8-bitars porten oberoende av varandra. Anledningen till detta arrangemang är att kommunikationen mellan de två enheterna sker asynkront, och riktningen på dataflödet måste kunna styras av båda enheterna. Då LAN-anslutningen utnyttjar ett eget buffertminne kommer dess databuss att vara upptagen under mottagandet av ett meddelande. Processorn får då ej störa genom att försöka skriva till de interna register som finns i DP83902A. Detta säkerställs genom att processorn läser av en statussignal kallad /ACK som förmedlas via en tredje bustransceiver (74623). |
| Adressavkodning | noname 74138 3-8 avkodare Den enda minnesarea där extern adressavkodning är nödvändig är i bank 2, som innehåller en serieport, nätverksanslutning med tillhörande portar samt en parallellport för utläsning av dram-storlek (74373). Adressbitarna A24-A26 avkodas med 74138 till åtta chip-select signaler. På detta sätt uppdelas den 1Mb stora banken i 4096 periodiskt återkommande underbankar om 8x32=256 bytes. (se användarmanual samt tabell 5.1 nedan för exakta adresser). |
| Strömförsörjning | Moderkortet matas med stabiliserad +5V spänning, som används av alla kretsar utom processorn, som kräver stabiliserad +3.3V spänning. Den inkommande +5V spänningen omvandlas till +3.3V på kortet mha en MAXIMÔ MAX687, linjär regulator. |

- 5.3. Systemkonfiguration.

Minnesutrymmet som kan adresseras av en PowerPC är uppdelat i 8  bankar, som

var för sig kan konfigureras med avseende på storlek (1Mb-64Mb), typ av minne (DRAM, SRAM), timing, och om cacheminne skall utnyttjas på det specifika minnessegmentet.

Vid reset (och power-up) börjar alltid processorn att hämta information från minnesposition 0x FFFF FFFC, därför måste detta minnesområde innehålla ett icke flyktigt minne (typ EEPROM). Denna adress är i slutet på minnesområdet, varför denna position måste innehålla en hoppinstruktion till en annan minnesadress. Lämpligt är att förlägga detta hopp till början av ett start-EPROM. Vi valde att fylla en hel bank med flash EEPROM (bank 0, startadress 0x FFF0 0000, slutadress 0x FFFF FFFF).

DRAM-minnets storlek bestäms vid start-up genom att initialiseringskoden läser av värdet hos de två tidigare nämnda omkopplarna. DRAM finns i bank 6 och 7, startadress 0x 0000 0000, slutadress beror på kortets bestyckning dock högst 0x 07FF FFFF.

Resten av I/O-enheterna och SRAM kunde placeras godtyckligt inom minnesarean. Vi valde följande slutliga minneskonfiguration:

tabell 5.1

Kommentarer:

| DRAM SIZE | På denna adress avläser man 8 bitar som konfigurerar storleken på DRAM-arean. |
| --- | --- |
| ETHERNET PORT | Används för dataöverföring mellan nätverksanslutningen och resten av systemet. |
| ETHERNET PORT CONTROL | Används för att styra bla riktingen på flödet genom ETHERNET PORT. |
| ETHERNET STATUSREG | Används för att läsa av statusen hos nätverksanslutningen. |
| ETHERNET CONTROL | Adresser till de interna registerna i nätverkskontrollern. |

För detaljerad beskrivning, se användarmanual (appendix A).

- 5.4. Programvara.

- 5.4.1. Initiering.

- Följande assemblerprogram sätter upp PPC403GA i starttillstånd.

- En grov skiss av rutinen är enligt följande:

- Initiering av stackpekare.

- Initiering av bankregister 1 för SRAM-arean.

- Initiering av bankregister 2 för COMM-arean.

- Avläsning av hexadecimal switch (sel 3) för bestämning av DRAM-storlek i bank 7.

- Initiering av bankregister 7.

- Avläsning av hexadecimal switch (sel 4) för bestämning av DRAM-storlek i bank 6.

- Initiering av bankregister 6.

- Konfigurering av externa interrupts nivåer och trigg-alternativ.

- Konfigurering av extern serieport.

- Konfigurering av intern serieport.

- Konfigurering av DMA.

- Konfigurering av tillåtna interrupt.

- Konfigurering av exception vectors.

- Konfigurering av timers.

- Specifikation av startadress.

# Start-up function for an embedded environment

.file		"crt0.c"

.text

.globl		_start

.align		2

addi		r0,r0,0

_start:

# init stack pointer

addis		r11,r0,__SP_INIT@ha

addi		r1,r11,__SP_INIT@l

addis		r13,r0,_SDA_BASE_@ha

addi		r13,r13,_SDA_BASE_@l

addis		r2,r0,_SDA2_BASE_@ha

addi		r2,r2,_SDA2_BASE_@l

addi		r0,r0,0

stwu		r0,-64(r1)

#

# insert other init code here

addis		r0,0,0xfe18

ori			r0,r0,0x3ffe

mtbr1		r0				# init bank1, 1Mb SRAM (128kb SRAM)

addis		r0,0,0xfd18

ori			r0,r0,0x3ffe

mtbr2		r0				# init bank2, 1Mb SRAM (comm o dyl)

# bank7 init

addis		r0,0,0xffd0

lbz			r1,0x00c0(r0)	# ladda register r1 med status på

DRAM-switchar

andi			r2,r1,0x000f	# plocka ut low nibble, storlek

bank7 (sel3).

Ex resultat 0x0000 0002 (4Mb)

mulli		r3,r2,0x0002	# multiplicera switchposition med 2.

Ex resultat 0x0000 0004 (4Mb)

addi			r4,r3,0x0001	# addera med 1, 3'e nibble i

bankreg7 erhålles i r4.

Ex 0x0000 0005 (4Mb)

addis 		r5,0,0xa000	# 20 steg åt vänster bit 31-27 -->

10100

slw			r6,r4,r5		# utför skift 20 steg åt vänster

(resultat i r6). Ex resultat

0x0050 0000 (4Mb)

addis		r7,0,0x0009

ori			r7,r7,0x2ffe

or			r8,r4,r6		# har nu skapat rätt ord att lagra i

bankreg7.

Ex resultat 0x0059 2ffe (4Mb)

mtbr7		r8				# spara i bankreg7

# slut bank7 init

# bank6 init

addis		r0,0,0xffd0

lbz			r1,0x00c0(r0)	# ladda register r1 med status på

DRAM-switchar

andi		r2,r1,0x00f0	# plocka ut high nibble, storlek

bank6 (sel4).

Ex resultat 0x0000 0020 (4Mb)

addis		r5,0,0x2000	# skall skifta 4 steg åt höger

--> 00100

srw			r9,r2,r5		# utför skift 4 steg åt höger

(resultat i r9).

Ex resultat 0x0000 0002

mulli		r3,r9,0x0002	# multiplicera switchposition med 2.

Ex resultat 0x0000 0004 (4Mb)

addi			r4,r3,0x0001	# addera med 1, 3'e nibble i

bankreg6 erhålles i r4.

Ex 0x0000 0005 (4Mb)

addis 		r5,0,0xa000	# 20 steg åt vänster bit 31-27 -->

10100

slw			r6,r4,r5		# utför skift 20 steg åt vänster

(resultat i r6).

Ex resultat 0x0050 0000 (4Mb)

addis		r7,0,0x0009

ori			r7,r7,0x2ffe

or			r8,r4,r6		# har nu skapat grunden till ord att

lagra i bankreg6.

Ex resultat 0x0059 2ffe (4Mb)

andi			r2,r1,0x000f	# plocka ut low nibble, storlek

bank7 (sel 3).

Ex resultat 0x0000 0002 (4Mb)

addi			r10,0,0x0001

addis		r11,0,0xd800

slw			r12,r2,r11		# skifta r2 (ex 0x0000 0002) 27 steg

åt vänster

slw			r13,r10,r12	# skifta r10 (0000 00001) sel4 steg

åt vänster.

Ex resultat 0x0000 0004 (4Mb)

addis		r15,0,0xc000	# skall skifta 24 steg åt vänster

slw			r16,r13,r15	# utför skift

or			r14,r8,r16		# har nu skapat rätt ord att lagra i

bankreg6.

Ex resultat 0x0459 2ffe (4Mb+4Mb)

mtbr6		r14				# spara i bankreg 6

# slut bank6 init

# I/O config

addis		r15,0,0xc400

ori			r15,r15,0x03ff

mtiocr		r15				# har nu configurerat interrupten

från 16550 och DP83902.

# slut I/O config

# external serial port config

addis		r15,0,0xffd0	# basadress för extern uart.

0xffd0 0000

addi			r16,0,0x0083	# Line control reg. data (8 bitar,

ingen paritet, 1 stoppbit).

DLAB=1

stb			r16,0x0003(r15)	# ladda line control reg.

addi			r16,0,0x0000	# high byte divisor

stb			r16,0x0001(r15)	# ladda register Divisor

latch msb

addi			r16,0,0x0002	# low byte divisor

stb			r16,0x0000(r15)	# ladda register Divisor

latch lsb

addi			r16,0,0x0003	# Line control reg. data (8 bitar,

ingen paritet, 1 stoppbit).

DLAB=0

stb			r16,0x0003(r15)	# ladda line control reg.

(DLAB=0 för tillgång till

Interrupt Enable Reg.)

addi			r16,0,0x0003

stb			r16,0x0001(r15)	# spara i Interrupt Enable Reg.

(tillåtna irq: byte sent,

byte recvd)

# slut external serial port config

# internal serial port config

addis		r15,0,0x4000	# basadress för intern uart.

0x4000 0000

addi			r16,0,0x0000

stb			r16,0x0004(r15)	# spara i buad rate divisor

high reg. (brdhr)

addi			r16,0,0x0001	# baud rate =

serclk/16(brdhr+brdlr+1)

stb			r16,0x0005(r15)	# spara i buad rate divisor

lo reg.

addi			r16,0,0x0078

stb			r16,0x0000(r15)	# clear error bits in serial

port line status

addi			r16,0,0x00ff

stb			r16,0x0002(r15)	# clear error bits in serial

port handshake status

addi			r16,0,0x0010

stb			r16,0x0006(r15)	# spara i serial port control

reg. (8 bitar, ingen paritet,

1 stoppbit)

addi			r16,0,0x0019

stb			r16,0x0007(r15)	# spara i serial port receiver

command reg.(enable receiver,

no DMA, rx error enabled)

addi			r16,0,0x0019

stb			r16,0x0008(r15)	# spara i serial port

transmitter command

reg.(enable receiver, no DMA)

# slut internal serial port config

# DMA config

addis		r15,0,0xffff

ori			r15,r15,0xffff

mtdmasr		r15		# nollställ DMA status reg. (ingen DMA)

# slut DMA config

# external interrupt config

addis		r15,0,0xffff

ori			r15,r15,0xffff

mtexisr		r15		# nollställ external interrupt status reg.

addis		r15,0,0x3800

ori			r15,r15,0x00f0

mtexier		r15		# enable INT0-INT2,serial rx & tx,

disable DMA irq.

# external interrupt config

# exception vector config

addis		r15,0,0xffff	# exception vector area

0xffffc000 - 0xfffffffb

ori			r15,r15,0xc000

mtevpr		r15

# slut exception vector config

# timer config

addis		r15,0,0x0000

mttblo		r15

mttbhi		r15

mtpit		r15

addis		r15,0,0xffff

ori			r15,r15,0xffff

mttsr		r15

addis		r15,0,0x0000

ori			r15,r15,0x00c3

mttcr		r15			# inga timers

# slut timer config

# set machine state

addis		r15,0,0x0041

ori			r15,r15,0x8000

mtmsr		r15		# interrupt arbetar i little endian mode.

# slut set machine state

# do rest in C

bl			__init_main

b			exit

bl			main			# pull in main()

.section	.init,2,C

.globl		__init

.align		2

__init:

mfspr		r0,8

stwu			r1,-64(r1)

stw			r0,68(r1)

.section	.fini,2,C

# Return from __init

lwz			r0,68(r1)

addi			r1,r1,64

mtspr		8,r0

blr

.globl		__fini

__fini:

mfspr		r0,8

stwu			r1,-64(r1)

stw			r0,68(r1)

.section	.eini,2,C

# Return from __fini

lwz			r0,68(r1)

addi			r1,r1,64

mtspr		8,r0

blr

.section 	.abs.fffffffc		# startadress vid reset.

.globl 		_reset

_reset:

ba _start				# hoppa till start av initialisering.

- 5.4.2. Kommunikation med värddator.

- Tanken var att kommunikationen värddator - moderkort skulle ske via seriekanalen mellan värddatorn och moderkortet. Detta kräver att man skriver ett debug-program som efter överföring av körbar kod tillåter start av program, sättande av brytpunkter, inspektion av minnesareor osv. Pga tidsbrist har vi ej kunnat imple-mentera detta steg. Test av program i ett inledningskede får därför ske via moder-kortets JTAG-port.

- 5.4.3. Rutiner för nätverksanslutning.

Kommunikationen mellan processorn och nätverkanslutningen kan ske antingen synkront eller asynkront beroende på huruvida man vill komma åt interna register i DP83902A, eller om man vill bearbeta ett mottaget meddelande / sända ett meddelande.

I de två följande flödesschemorna beskrivs tillvägagångssättet vid synkron skrivning / läsning i registerna i DP83902. I de nästföljande två schemorna beskrivs hur asynkron läsning till / från nätverksanslutningen går till.En specifik implemen-tation av flödesschemorna har ej gjorts, men de beskriver strukturen hos de rutiner som krävs för att lösa uppgiften.

Signalen /ACK läses ut ur porten ETHERNET STATUSREG och anger huruvida nätverkkontrollerns buss är upptagen med skrivning / läsning i sitt lokala buffertminne.

figur 5.1 Flödesschema för synkron skrivning till register i DP83902A.

figur 5.2  Flödesschema för synkron läsning frånregister i DP83902A .

Figur 5.3 Asynkron skrivning från systemet till Ethernetporten.

Figur 5.4  Asynkron läsning från Ethernetporten till systemet.

Kommentarer:

Signalerna /RACK (“Read Acknowledge”) och /WACK (“Write Acknowledge”) an-vänds av processorn för att kvittera till Ethernetkontrollern att läsning från / skrivning till ETHERNET PORT har skett. Signalen PRQ (“Port Request”) används av Ethernet-kontrollern för att tala om för processorn att motsvarande har skett på kontrollerns sida.

- Resultat.

I skrivandes stund har vi ej erhållit något färdigt mönsterkort från tillverkaren, och utvärdering av moderkortets funktion på praktisk basis är därför svår att genomföra. Dock bör, pga kortets mycket generella uppbyggnad, en eventuell felsökning ej vara svår att utföra. Syftet med Appendix A (användarmanual) är att underlätta framtida felsökning / utvidgning av kortet av tredje person.

Moderkortets framtida användningsområde är avsett att vara en grund för kommande projekt i kursen Digitala Projekt vid Lunds Tekniska Högskola, och bör med eventuella modifieringar passa detta syfte väl.

7.  Utvärdering.

Kursen har gått över en termin och vår huvudsakliga sysselsättning har bestått i att konstruera det fysiska mönsterkortet. Detta innebär att en stor del av tiden har gått åt till att lära sig utnyttja CAD-programmet Mentor Graphics Integra Station 2.6. Vid kursens början var vi noviser då det gällde funktionen hos ovanstående program, och trots att vi tidigare arbetat med motsvarande produkter anser vi att för att kunna utnyttja kraften i programmet bör man arbeta med det under en längre tid, alternativt gå en kurs.

Vi hade gärna sett att det funnits tid till att utföra praktiska applikationer med moderkortet, ty det var nog därför vi valde kursen från första början. Dock var det intressant att från grunden bygga upp ett datorsystem med en så pass ny processor som PPC403GA. Tidigare arbeten har uteslutande utförts med äldre 8-bitars processorer som t.ex. Intels 8031.

Kursens längd är väl avpassad till komplexiteten hos projektet, och om det funnits ett färdigt utvecklingssystem för PowerPCÔ hade tiden kunnat utnyttjas till att sätta sig djupare in i processorns funktion.Vi hoppas därför att framtida studenter kan få nytta av vårt arbete.

Den som önskar fördjupa sig i den specifika hårdvaran och studera ritningen över moderkortet kan vända sig till tekniska gruppen på IT-institutionen vid Lunds Tekniska Högskola.

8. Referenslista.

[1]	International Business Machines Corp., “PPC403GA

Embedded Controller Users Manual”, 2nd Ed., MPR403UMU-02, March 1995.

[2]	G. Kacmarcik, “Optimizing PowerPC Code”, Addison-Wesley

Publishing Company, ISBN 0-201-40839-2, April 1995.

[3]	Maxim Integrated Products, “MAX 687 Data Sheet”, 19-0329;

rev 0;12/94.

[4]	National Semiconductor Corp., “DP83902A ST-NICÔ

Data Sheet”, TL/F/11157, November 1995.

[5]	National Semiconductor Corp., “DP8392C CTI Data Sheet”,

TL/F/11085, October 1995.

[6]	National Semiconductor Corp., “PC16550D Data Sheet”,

TL/C/8652, June 1995.

Appendix A. Användarmanual PPC403GA Moderkort.

Innehåll.

1. Inledning.

2. Minneskonfiguration.

3. Inställningsmöjligheter.

4. Expansionsport.

5. Funktion hos nätverksinterface.

1. Inledning.

Denna användarmanual riktar sig främst till den som skall programmera det färdiga moderkortet, men lämpar sig även för felsökning i ett tidigt stadium.

Kortet kan bestyckas med DRAM-minne av typen enkelsidig 72-pinnars SIMM-kapsel (används dubbelsidiga SIMM-kapslar utnyttjas endast ena sidan, dvs bara halva minneskapaciteten). Minsta bestyckning är 4 Mbyte per bank, och maximala bestyck-ningen är 128 Mbyte födelat på två lika stora bankar.

Nätverksinterfacet utnyttjar en koaxialanslutning på moderkortet (twisted pair används ej).

Moderkortet skall matas med en stabiliserad +5V-spänning.

2. Minneskonfiguration.

Minnesarean är uppdelad i åtta bankar varav bank 3, 4 och 5 ej används. Absoluta adresser och utnyttjad storlek av varje bank framgår av tabellen nedan.

Därefter följer en detaljerad förteckning över alla adresser som används i systemet, men hur man skall använda kretsspecifika adresser framgår ej. Läsaren hänvisas till respektive datablad (se Referenslista sidan 19).

Minneskarta.

Figur A.1 Minneskarta.

Ethernet StatusReg.

Figur A.2 Ethernet StatusReg.

Ethernet Port Control.

Figur A.3 Ethernet Port Control.

DRAM size.

Figur A.4 DRAM size.

Kommentar: Då det gäller definitionen av bit 0-7 av ett 32-bitars ord, menar vi ovan att bit 0 är den minst signifikanta biten.

UART adresser.

Figur A.5 UART adresser.

Adresser till interna register i Ethernetkontrollern DP83902A.

Figur A.6.a DP83902A interna register.

Figur A.6.b DP83902A interna register.

Figur A.6.c DP83902A interna register.

Figur A.6.d DP83902A interna register.

Exception vectors.

Figur A.7 Adresser till exception vectors.

3. Inställningsmöjlligheter.

Moderkortet är konstruerat så att användaren har möjlighet till att ändra vissa inställningar. Detta behövs bla om man vill ändra DRAM-bestyckning, hårdvarustyra baudrate på seriekanalerna samt eventuellt sänka hastigheten på systemklockan.

Inställningar för start-EEPROM samt vissa inställningsmöjligheter för framtida användande finns även på kortet.

Tabellerna nedan beskriver i detalj funktionen hos de olika switcharna.

DRAM-storlek.

Figur A.8 DRAM-storlek.

Systemklocka.

Figur A.9 Systemklocka.

Kommentar: Nätverksanslutningen fungerar endast vid frekvensen 20MHz.

UART-klocka.

Figur A.10 UART-klocka.

Jumperinställningar.

Figur A.11 Jumperinställningar.

Kommentar: I skrivande stund (har ej fått mönsterkortet från tillverkaren) vet vi ej vilket

läge som motsvarar önskad funktion.

4. Expansionsport.

På moderkortet finns en expansionsport med de viktigaste signalerna Dessa är adressbuss, databus, diverse styrsignaler samt matningsspänning. En komplett tabell över porten finns nedan.

Figur A.12 Signaler på expansionsporten.

5. Funktion hos nätverksinterface.

Nedan följer en beskrivning av den kontroll-logik som används för att sammanlänka processor och nätverkskontrollern.

Ethernet StatusReg (adress 0xFFD0 0040).

74623 Three-State Bus Transceiver:

Denna krets används för att läsa statussignaler från nätverkskontrollern.

De signaler som sammanbindes är:

/ACK à D0

BACK à D1

BREQ à D2

Övriga databitar är outnyttjade.

Ethernet Port Control (adress 0xFFD0 0060).

74374 Three-State Transparent Latch:

Denna krets används för att spara data i Ethernet Port Control. Om denna krets ej funnits med, hade data endast funnits på Ethernet Port Control under tiden registret var adresserat. Tack vare latcharna blir informationen icke-flyktig.

74621 Open Collector Bus Transceiver:

I denna krets utnyttjas open collector-funktionen så att både processorn och nätverkskontrollern kan kopplas in samtidigt och styra riktningen på Ethernet Port. Vid vila hålls signalerna höga mha pull-up motstånd och kretsarna sänker signalen vid behov.

De signaler som sammanbinds är:

D7 à /WACK

D6 à /RACK

D5 à /G

D4 à DIR

D3 à SBA

D2 à SAB

D0, D1 är outnyttjade.

Ethernet Port (adress 0xFFD0 0080).

74646 Octal Bus Transceiver and Registers:

Detta är den viktigaste delen i interfacet mellan processorn och nätverkskontrollern. Kretsen utnyttjas som en 8 bitars tvåvägs-port. På chipet finns två register som används som mellanlagringsplats för data som skall skickas mellan processorn och nätverks-kontrollern och omvänt. Riktningen på dataflödet styrs utifrån av sex signaler enligt nedanstående figurer.

Figur A.13 Realtidsöverföring (buss A = systembuss, buss B = nätverksbuss).

Figur A.14 Läsning / skrivning i register.

Figur A.15 Sanningstabell för 74646.