/*  LIGHT  SOURCE  TRACKING  FOR  A  SOLAR  CELL  */

#include <avr/io.h>

#define avl 8   //average length

unsigned char turn,udlr,init,press,mode,move,movem,movea,motorv,motoro;

unsigned int  threshold,posv,degv,degvdisp;

unsigned long poso,dego,degodisp;

long sens[5][avl+1],val[5],up,down,left,right;

void delay_positioning (void);

void delay_searching (void);

void delay_main (void);

void delay40m (void);

void disp_clock (char);

void disp_reset (void);

void disp_write (char);

void disp_write_num (unsigned int,char);

void disp_word (char[],char);

void turn_up(void);

void turn_down(void);

void turn_left(void);

void turn_right(void);

void test_adc(void);

void positioning(void);

void searching(void);

void delay_positioning (void)

{

TCNT0 = 100;

TCCR0 = 0x03;		// start counter with 10 ms

while(1)

{

if(TCNT0 == 0)	// counting finished

break;

}

TCCR0 = 0x00;		// stop counter

}

void delay_searching (void)

{

TCNT0 = 177;

TCCR0 = 0x03;		// start counter with 5 ms

while(1)

{

if(TCNT0 == 0)	// counting finished

break;

}

TCCR0 = 0x00;		// stop counter

}

void delay40m (void)

{

TCNT0 = 100;

TCCR0 = 0x04;		// start counter with 40 ms

while(1)

{

if(TCNT0 == 0)	// counting finished

break;

}

TCCR0 = 0x00;		// stop counter

}

void delay_main (void)

{

TCNT0 = 177;

TCCR0 = 0x03;		// start counter with 5 ms

while(1)

{

if(TCNT0 == 0)

break;

}

TCCR0 = 0x00;

}

void disp_clock (char character)

{

PORTD = ( PORTD & 0xbf ); 			// reset E

PORTD = ((PORTD & 0xf0) | ((character & 0xf0) >> 4 )); 	// high nibble

PORTD = ( PORTD ^ 0x40 ); 			// set E

PORTD = ( PORTD ^ 0x40 ); 			// reset E

PORTD = ((PORTD & 0xf0) | (character & 0x0f) );	/ low nibble

PORTD = ( PORTD ^ 0x40 ); 			// set E

PORTD = ( PORTD ^ 0x40 ); 			// reset E

}

void disp_reset (void)

{

PORTD= (PORTD & 0xcf);	// reset RW and RS

disp_clock(0x28);		// 4 bit instruction

disp_clock(0x08);		// display off

disp_clock(0x01); 		// clear display

delay40m();

disp_clock(0x0c);	 	// display on

}

void disp_write (char character)

{

PORTD =  ( PORTD | 0x10 ); 	// set RS

disp_clock(character);		// write character

PORTD =  ( PORTD ^ 0x10 );	// reset RS

disp_clock(0x06);  		// shift right of 1

}

void disp_write_num (unsigned int num,char position)

{

disp_clock(position);			// move in position

disp_write(0x30 | ((num / 100) & 0x0f)); 	// third character

num=num % 100;

disp_write(0x30 | ((num / 10 ) & 0x0f)); 	// second character

disp_write(0x30 | ((num % 10 ) & 0x0f)); 	// first character

}

void disp_word (char word[],char position)

{

unsigned int i;

disp_clock(position);			// move in position

for(i=0;word[i]!='\0';i++)	// write word

disp_write(word[i]);

}

void turn_up(void)

{

if(degv<180)			// no more than 180 degrees vertical position

{

if(motorv== 0x0a)

motorv=0x09;

else if(motorv== 0x09)

motorv=0x05;

else if(motorv== 0x05)

motorv=0x06;

else if(motorv == 0x06)

motorv=0x0a;

PORTB = ((PORTB & 0xf0) | motorv);	// write the next step on PORTB

posv++;

degv=(posv*90)/112; 			 convertion steps-degrees

if(degv>90)				// memory for correct degodisp at 90 deg vert

turn=1;

if(turn==1)				// improving display readableness

{

degvdisp=180-degv;

if(dego>=180)

degodisp=dego-180;

else

degodisp=dego+180;

}

else

degvdisp=degv;

}

}

void turn_down(void)					// no more than 180 degrees vertical position

{

if(degv>0)

{

if(motorv== 0x0a)

motorv=0x06;

else if(motorv== 0x09)

motorv=0x0a;

else if(motorv== 0x05)

motorv=0x09;

else if(motorv == 0x06)

motorv=0x05;

PORTB = ((PORTB & 0xf0) | motorv);	// write the next step on PORTB

posv--;

degv=(posv*90)/112;			// convertion steps-degrees

if(degv<90)				// memory for correct degodisp at 90 deg vert

turn=0;

if(turn==1)				// improving display readableness

degvdisp=180-degv;

else

{

degvdisp=degv;

degodisp=dego;

}

}

}

void turn_right(void)

{

if(motoro== 0x0a)

motoro=0x06;

else if(motoro== 0x09)

motoro=0x0a;

else if(motoro== 0x05)

motoro=0x09;

else if(motoro == 0x06)

motoro=0x05;

PORTB = ((PORTB & 0x0f) | (motoro << 4));	// write the next step on PORTB

poso++;

if(poso==876)

poso=0;

dego=(poso*360)/876;			// convertion steps-degrees

if(turn==1)				// improving display readableness

{

if(dego>=180)

degodisp=dego-180;

else

degodisp=dego+180;

}

else

degodisp=dego;

}

void turn_left(void)

{

if(motoro== 0x0a)

motoro=0x09;

else if(motoro== 0x09)

motoro=0x05;

else if(motoro== 0x05)

motoro=0x06;

else if(motoro == 0x06)

motoro=0x0a;

PORTB = ((PORTB & 0x0f) | (motoro << 4));	// write the next step on PORTB

if(poso==0)

poso=876;

poso--;

dego=(poso*360)/876;			// convertion steps-degrees

if(turn==1)				// improving display readableness

{

if(dego>=180)

degodisp=dego-180;

else

degodisp=dego+180;

}

else

degodisp=dego;

}

void test_adc(void)

{

unsigned int i,j;

// adc conversions

ADMUX=0x03;  		// FTtot on PA3

ADCSRA=0xc0;		// start conversion

while((ADCSRA & 0x40)==0x40)	// test end conversion

init=0;   		// nop

sens[0][avl]=ADCL;		// save ADCL

i=ADCH;			// ADCH must be read before the next conversion

ADMUX=0x24;  		// FT3 on PA4

ADCSRA=0xc0;		// start conversion

while((ADCSRA & 0x40)==0x40)	// test end conversion

init=0;   		// nop

sens[1][avl]=ADCH;		// save ADCH

ADMUX=0x25;  		// FT2 on PA5

ADCSRA=0xc0;		// start conversion

while((ADCSRA & 0x40)==0x40)	// test end conversion

init=0;   		// nop

sens[2][avl]=ADCH;		// save ADCH

ADMUX=0x26;  		// FT1 on PA6

ADCSRA=0xc0;		// start conversion

while((ADCSRA & 0x40)==0x40)	// test end conversion

init=0;   		// nop

sens[3][avl]=ADCH;		// save ADCH

ADMUX=0x27;  		// FT0 on PA7

ADCSRA=0xc0;		// start conversion

while((ADCSRA & 0x40)==0x40)	// test end conversion

init=0;   		// nop

sens[4][avl]=ADCH;		// save ADCH

// adc postprocessing : val[i] is the average between the sens[i][from 0 to (avl-1)]

for(i=0;i<5;i++)

val[i]=0;

for(i=(avl-1);i>0;i--)

{

for(j=0;j<5;j++)

{

sens[j][i]=sens[j][i-1];

val[j]=val[j]+sens[j][i];

}

}

for(i=0;i<5;i++)

{

sens[i][0]=sens[i][avl];

val[i]=(val[i]+sens[i][0])/avl;

}

}

void positioning(void)

{

init=3;				// test variable for the cycle

delay40m();

disp_reset();

disp_word ("positioning",0x82);

degv=180;				// setting all the value to the maximum for avoiding limitations

posv=224;

dego=360;

poso=876;

while(init != 0)

{

if((PINA & 0x04)==0)  		// turn left

turn_left();

else

init=(init & 0x02);

if((PINA & 0x02)==0)  		// turn down

turn_down();

else

init=(init & 0x01);

delay_positioning();

}

degvdisp=0;			// setting all the value to 0 since it is the starting position

degv=0;

posv=0;

degodisp=0;

dego=0;

poso=0;

disp_reset();

}

void searching(void)

{

unsigned long i,j;

char max[5];

unsigned long degvs[6],degos[6];		//the sixth value is the final one (average)

positioning();

disp_word ("searching",0x83);

disp_word ("VER",0xc0);

disp_word ("HOR",0xc8);

for(j=0;j<5;j++)

max[j]=0;

for(j=0;j<6;)	  			//move the motors according to the fixed sequence

{

degv=(posv*90)/112;

dego=(poso*360)/875;

if(j==0)

{

turn_right();

if(degv<90)

turn_up();

if(dego==60)

j=1;

}

if(j==1)

{

turn_right();

if(degv>0)

turn_down();

if(dego==120)

j=2;

}

if(j==2)

{

turn_right();

if(degv<90)

turn_up();

if(dego==180)

j=3;

}

if(j==3)

{

turn_left();

if(degv<180)

turn_up();

if(dego==120)

j=4;

}

if(j==4)

{

if(degv>90)

turn_down();

turn_left();

if(dego==60)

j=5;

}

if(j==5)

{

turn_left();

if(degv<180)

turn_up();

if(dego==0)

j=6;

}

test_adc();				// test adc

for(i=0;i<5;i++)    			// if luminosity is higher, save degv and dego

{

if(max[i]<val[i])

{

max[i]=val[i];

degvs[i]=degvdisp;

degos[i]=degodisp;

}

}

delay_searching();

disp_write_num(degvdisp,0xc4);

disp_write_num(degodisp,0xcc);

}

// calculation of the coordinates

udlr=0;

threshold=(max[0]+max[1]+max[2]+max[3]+max[4])/5;

degvs[5]=0;

degos[5]=0;

for(i=0;i<5;i++)

{

if(max[i]>=threshold)

{

degvs[5]=degvs[5]+degvs[i];

degos[5]=degos[5]+degos[i];

udlr++;

}

}

degvs[5]=degvs[5]/udlr;		// averages of the positions

degos[5]=degos[5]/udlr;

// move to light source

init=3;

if((degos[5]>=0)&&(degos[5]<90))

{

while(init != 0)		// move to the highest luminosity position

{

if(degos[5]>dego)  			// turn right

turn_right();

else

init=(init & 0x02);

if(degvs[5]<degv)  			// turn down

turn_down();

else

init=(init & 0x01);

disp_write_num(degvdisp,0xc4);

disp_write_num(degodisp,0xcc);

delay_positioning();

}

}

if((degos[5]>=90)&&(degos[5]<180))

{

dego=360;

poso=876;

while(init != 0)				// move to the highest luminosity position

{

if(degos[5]<(dego-180))  		// turn left

turn_left();

else

init=(init & 0x02);

if((180-degvs[5])<degv)  		// turn down

turn_down();

else

init=(init & 0x01);

disp_write_num(degvdisp,0xc4);

disp_write_num(degodisp,0xcc);

delay_positioning();

}

}

if((degos[5]>=180)&&(degos[5]<=270))

{

while(init != 0)				// move to the highest luminosity position

{

if(degos[5]>(dego+180))  		// turn right

turn_right();

else

init=(init & 0x02);

if((180-degvs[5])<degv)  		// turn down

turn_down();

else

init=(init & 0x01);

disp_write_num(degvdisp,0xc4);

disp_write_num(degodisp,0xcc);

delay_positioning();

}

}

if((degos[5]>270)&&(degos[5]<360))

{

dego=360;

poso=876;

while(init != 0)				// move to the highest luminosity position

{

if(degos[5]<dego)  			// turn left

turn_left();

else

init=(init & 0x02);

if(degvs[5]<degv)  			// turn down

turn_down();

else

init=(init & 0x01);

disp_write_num(degvdisp,0xc4);

disp_write_num(degodisp,0xcc);

delay_positioning();

}

}

disp_reset();

}

int main(void)

{

// initialization

DDRA  = 0x00;

PORTA = 0xff;  // PA0-PA2 input , PA3-PA7 analog input : sensors

DDRB  = 0xff;

PORTB = 0xaa;  // PB0-PB7 output : motorv e motoro

DDRC  = 0x00;

PORTC = 0xff;  // PC0,PC1,PC6,PC7 input pull-up : buttons ; PC2-PC5 jtag

DDRD  = 0x7f;

PORTD = 0x80;  // PD0-PD6 output : display ; PD7 input pull-up : button

turn=0;

press=0;

mode = 0;

motorv=0x0a;

motoro=0x0a;

// positioning

positioning();

// write display

disp_word ("mode :",0x80);

if(mode==0) // manual

disp_word ("manual",0x88);

else

disp_word ("automatic",0x87);

disp_word ("VER",0xc0);

disp_word ("HOR",0xc8);

// main loop

while(1)

{

// test buttons

movem=0x00;

if((PINC & 0xc0) == 0x80) 	// only upp

movem = movem | 0x08 ;

if((PINC & 0xc0) == 0x40) 	// only down

movem = movem | 0x04 ;

if((PINC & 0x03) == 0x01) 	// only right

movem = movem | 0x02 ;

if((PINC & 0x03) == 0x02) 	// only left

movem = movem | 0x01 ;

if((PIND & 0x80) == 0x00) 	// modify manual-automatic

{

if(press==0)

{

mode = (mode ^ 0x01 );

press = 1;

disp_reset();

disp_word ("mode :",0x80);

if(mode==0) // manual

disp_word ("manual",0x88);

else

disp_word ("automatic",0x87);

disp_word ("VER",0xc0);

disp_word ("HOR",0xc8);

}

}

else

press = 0;

// test adc

test_adc();

// tracking

movea=0x00;

if((mode==1) && ((PINC & 0xc3) < 0xc3 )) 		// if auto and keypressed start searching

{

searching();

disp_word ("mode :",0x80);

if(mode==0) // manual

disp_word ("manual",0x88);

else

disp_word ("automatic",0x87);

disp_word ("VER",0xc0);

disp_word ("HOR",0xc8);

}

// threshold estimation

udlr=0;

threshold=(val[1]+val[2]+val[3]+val[4])/4;

if(val[1]>threshold)

udlr=udlr | 0x40 ;

if(val[2]>threshold)

udlr=udlr | 0x80 ;

if(val[3]>threshold)

udlr=udlr | 0x20 ;

if(val[4]>threshold)

udlr=udlr | 0x10 ;

if(threshold>120)

threshold=150;

else

threshold=threshold/10;  //threshold

if((val[1]<80)&&(val[2]<80)&&(val[3]<80)&&(val[4]<80))

threshold=3;

up=val[1]+val[2];

down=val[3]+val[4];

left=val[1]+val[4];

right=val[2]+val[3];

// state machine for movements allowed

if((udlr == 0x40) | (udlr == 0x80) | (udlr == 0xc0) | (udlr == 0xd0) | (udlr == 0xe0))

if((up-down)>threshold)

udlr=udlr | 0x08 ;

if((udlr == 0x10) | (udlr == 0x20) | (udlr == 0x30) | (udlr == 0x70) | (udlr == 0xb0))

if((down-up)>threshold)

udlr=udlr | 0x04 ;

if((udlr == 0x10) | (udlr == 0x40) | (udlr == 0x50) | (udlr == 0x70) | (udlr == 0xd0))

if((left-right)>threshold)

udlr=udlr | 0x02 ;

if((udlr == 0x20) | (udlr == 0x80) | (udlr == 0xa0) | (udlr == 0xb0) | (udlr == 0xe0))

if((right-left)>threshold)

udlr=udlr | 0x01 ;

if((udlr == 0x00) | (udlr == 0x60) | (udlr == 0x90) | (udlr == 0xf0))

udlr=0;

if((val[1]>80)&&(val[2]>100)&&(val[3]>100)&&(val[4]>100))

udlr=0;

if((val[1]>100)&&(val[2]>80)&&(val[3]>100)&&(val[4]>100))

udlr=0;

if((val[1]>100)&&(val[2]>100)&&(val[3]>80)&&(val[4]>100))

udlr=0;

if((val[1]>100)&&(val[2]>100)&&(val[3]>100)&&(val[4]>80))

udlr=0;

// move

if((udlr & 0x0c) == 0x08)

movea = movea | 0x08 ; // up

if((udlr & 0x0c) == 0x04)

movea = movea | 0x04 ; // down

if((udlr & 0x03) == 0x01)

{

if(degv<90)

movea = movea | 0x02 ;

else if(degv>90)

movea = movea | 0x01 ;

}

if((udlr & 0x03) == 0x02)

{

if(degv<90)

movea = movea | 0x01 ;

else if(degv>90)

movea = movea | 0x02 ;

}

// selecting mode

if(mode==0)

move = movem; // manual

else

move = movea; // automatic

// move

if( (move & 0x08) == 0x08)  // up

turn_up();

if( (move & 0x04) == 0x04)  // down

turn_down();

if( ( move & 0x02) == 0x02) // right

turn_right();

if( ( move & 0x01) == 0x01) // left

turn_left();

//write display

disp_write_num(degvdisp,0xc4);

disp_write_num(degodisp,0xcc);

// delay

delay_main();

}

return(0);

}