P R O J E K T

E D I 0 2 1

S. Magnus Weinberg

D03, Lunds Tekniska Högskola

d03mw@student.lth.se

S. Marcus Jacobsson

D03, Lunds Tekniska Högskola

d03mj@student.lth.se

Grupp 2

2007-12-11

Innehållsförteckning

1 Bakgrund	4

2 Projekt beskrivning	4

2.1 Krav på slutprodukten	4

2.2 Förslag på design	4

3 Brister och kommentarer	5

3.1 Sensorer	5

3.2 Långa kablar	5

3.3 Digitala brytare	5

4 Elektronik	5

4.1 Design	5

4.2 Mainboard	6

4.2.1 Beskrivning	6

4.2.2 Zonerna	6

4.2.3 I2C	6

4.2.4 Programmering	7

4.3 Diod Display	7

4.3.1 Beskrivning	7

4.4 I2C Keypad	8

4.4.1 Beskrivning	8

5 Mjukvara	8

5.1 Struktur	8

5.2 Main	9

5.3 I2C	9

5.4 Keypad	9

5.5 Diodboard	9

5.6 Zones	9

5.7 Arm	9

6 Användning	9

6.1 Första uppstarten	9

6.1 Aktivera	9

6.2 Deaktivering av zoner	10

6.3 Deaktivering av larmet	10

6.4 Byta kod	10

APPENDIX A – Komponentlista (fixas)	11

A.1 Mainboard	11

A.2 Diod Display	11

A.3 I2C Keypad	12

APPENDIX B – Flödeschema	13

|  | Abstract |  |
| --- | --- | --- |
|  | We have developed an alarm central prototype in the course Digital projects. Two fourth year students at LTH in Lund, Sweden developed the alarm. This report will describe the project and all its parts. |  |

# 1 Bakgrund

Systemet som har utvecklats är ett enkelt larm system för att detektera fyra analoga och åtta digitala givare (exempelvis 4 rörelse detektorer och 8 dörrbrytare). Systemet är inte byggt för att användas i större byggnader och klarar inte längre kablar. Målet var att ta fram en prototyp som visar på hur ett larm kan fungera. Larmet ska även kunna kommunicera med en dator under drift.

# 2 Projekt beskrivning

## 2.1 Krav på slutprodukten

Innan projektet påbörjades så togs det fram diverse krav som produkten bör uppfylla. Det togs även fram krav som bör uppfyllas om tiden tillåter det.

Krav

2.1.1 Larmcentral med fyra zoner

2.1.2 Stöd för 8 digitala brytare

2.1.3 Stöd för 4 analoga brytare

2.1.4 Knappsats för aktivering/avstängning

2.1.5 Möjlighet att driva en summer.

2.1.6 Möjlighet att testa systemet utan att aktivera summern.

2.1.7 Fördröjning av aktivering av larm

Krav i mån av tid

2.1.8 Indikera om det är en digital eller analog brytare som aktiverats

2.1.9 Stänga av enskild zon

2.1.10 Anslutningsmöjlighet för dator

2.1.11 Loggningsmöjlighet

## 2.2 Förslag på design

För att ge en bättre förståelse för hur zoner och larmet ska fungera sett från användaren så togs ett tidigt designförslag fram. Vid tillfället hade vi inte tillgång till en knappsats och hade inte heller möjlighet att specialbeställa en knappsats som matchade vårt designförlag. Därför har vår prototyp byggts med en knappsats som har 16 knappar.

Figur 1 – Tidigt designförslag.

# 3 Brister och kommentarer

## 3.1 Sensorer

Då vi bara ska ta fram en prototyp för ett larm så valde vi att inte använda oss av 12V eller 230V analoga sensorer. Som det är nu så går det bara att använda analoga sensorer som kör på 5V. Detta går att lösa genom att använda spänningsdelning och reläer men det fanns inte tid eller möjlighet att implementera det i vårt projekt under kursens gång.

## 3.2 Långa kablar

Långa kablar kommer ha en resistans som kommer att påverka systemet men även generera störningar i systemet. Detta har inte hanterats men för att läsa det så krävs det bland annat kondensatorer och induktanser för att plocka bort spikar och störningar från kablarna. Då vi bara använt korta kablar så har vi valt att inte implementera det i vår prototyp.

## 3.3 Digitala brytare

I projektet har vi valt att använda de digitala IO pinnarna för att detektera avbrott på de digitala brytarna. Detta innebär att det är fullt möjligt att skala en kabel och kortsluta dem och på så vis kunna bryta sensorerna utan att larmet går. Detta hade man kunnat lösa genom att ansluta dem till en analog ingång mäta om där är för stora variationer i spänningen.

# 4 Elektronik

## 4.1 Design

Kretskortet har ritats med hjälp av Stripcad 0.99. Till projektet med följer 3 Stripcad filer. Mainboard.stc, diod display.stc, i2ckeypad.stc

## 4.2 Mainboard

### 4.2.1 Beskrivning

Detta är larmets hjärta och här finns allt som krävs för att larmet ska kunna köras. Projektet är byggt med hjälp av en Atmega16. Detta är i stort sätt en mikrodator som har allt som behövs för att bygga systemet. Detta gör att vi inte har en massa onödig hårdvara som kan gå sönder.

Figur 2 – Mainboard

### 4.2.2 Zonerna

Eftersom larmet är indelat i fyra zoner så har vi döpt de olika ingångarna (de som ni ser till höger i Fig 2) till Zxy där x är vilken zon och y är vilken sensor i zonen.

Varje zon har två digitala och en analog brytare. De analoga har för klarhetens skull blivit döpta till ZxAnalog.

De analoga zonerna har 3 pinnar (sig, vcc, gnd) och de digitala har två pinnar (sig, vcc).

Eftersom man inte ska hänga en ingång lös så har vi kopplat resistorer till de digitala ingångarna. Dessa resistorer är på 100k för att försäkra oss om att vi inte sänker spänningen när de digitala brytarna är inkopplade.

Vilken zon som sedan utlösts indikeras sedan på kortet diodboard.

### 4.2.3 I2C

Efter att ha kopplat in alla digitala och analoga ingångarna så visar det sig att ATMega16 inte har tillräckligt många ben. Därför används en I2C buss för att prata med knappsatsen och diodboard. I2C är ett Two Wire Interface (TWI) som stöds av ett flertal komponenter (finns bland annat klockor och LCD drivare stödjer I2C).

Vi har 2 utgångar för I2C. Den ena används för att styra diodboard (5-pin versionen) och den andra (4-pin versionen) för att hämta data från knappsatsen.

Anledningen till att där finns en 5-pin kontakt är att diodboard även har en indikator diod som drivs via processorn.

I2C bussen ger oss även möjlighet att i framtiden utöka systemet utan att behöva ändra på hårdvaran. Det skulle kunna vara så att man i framtiden vill ansluta en temperatur sensor för att på så vis kunna detektera om temperaturen i rummet ändrar sig.

### 4.2.4 Programmering

För att programmera kortet går det att använda SPI. Kontakten märkt SPI går att koppla till bland annat SDK500 och USBASP. Vill man använda sig av JTAG så krävs exempelvis ett expansionskort i stil med de som används i kursen.

## 4.3 Diod Display

## 4.3.1 Beskrivning

Detta kort är tänkt att informera användaren. Den vänstra halvan är indelad i fyra zoner och varje zon har två dioder. Dioden märkt Active(Grön) lyser om larmet är igång i zonen och dioden märkt Activated(Röd) lyser när ett larm har utlösts i zonen.

På den högra halvan sitter kretsen PCF8574p som är en i2c till 8-bitars I/O Expander som används för att tända dioder (lite slöseri kanske med tanke på kostnaderna).

Dioden armed(grön) används dels för att indikera att larmet aktiveras och är aktiverat. Men även andra funktioner så som byta kod och indikera felaktig pin använder sig av denna diod.

Den sista dioden på kortet(den gula) används bara för att visa att där är spänning på kortet.

Eftersom I2C kretsen vi inte använder kan driva dioder utan är gjord för att sänka spänningen så kommer informationen vi skickar in att inverteras (så 0xff släcker alla dioder).

Figur 3 – Diod Display

# 4.4 I2C Keypad

## 4.4.1 Beskrivning

Kortet används för att hämta vilken knapp användaren trycker på. En keypad ansluts till den vänstra raden med stift och sen får vi polla efter knapptryckningar. Vi skickar 0xf0 för att läsa över halvan och sen 0x0f för att läsa den undre halvan.

Figur 4 – I2C Keypad

# 5 Mjukvara

## 5.1 Struktur

Källkoden är indelad i två delar. H filer som beskriver vilka funktioner som finns i varje fil och en C fil som är källkoden. Här följer en tabell med sammanfattning av vad varje H fil innehåller för funktionalitet.

## 5.2 Main

Detta är huvudprogrammet. Programmet har ett flöde som bestämmer när man kan knappa in en kod och när man stänger av zoner mm. Allt sådant styrs av huvudprogrammet.

## 5.3 I2C

I2C är ett standard TWI språk som används för att kommunicera med andra I2C komponenter. Vi använder oss av I2C för att hämta knapptryckningar och för att indikera larmets status för användaren.

Eftersom vårt program till stor del är interrupt drivet så medförde I2C lite problem. Detta krävde en lösning där vi stänger av vissa interrupt medan vi skickar I2C data. Detta gör vi genom att spara undan interruptregistret före all i2c kommunikation för att sedan kunna återställa registret efteråt.

## 5.4 Keypad

Den keypad som används kräver att man söker av de olika pinnarna. Så först sätts de 4 första till höga och så läser man de 4 lägsta och därefter skiftar man. Dessa 8-bitarna körs sedan igenom ett filter för att ta reda på vilken knapp som tryckts ner. I keypad.c så finns en funktion som blockerar till dess att användaren tryckt på F (vår motsvarighet till ”Enter”).

## 5.5 Diodboard

All styrning av indikationsdioderna är samlade i filen diodboard.c. Här finns funktioner för att styra alla dioder på korten. Detta för att förenkla indikationer.

Ursprungligen var tanken att bara styra I2C dioderna men med tiden så har det utvecklats till en allmän indikations fil.

## 5.6 Zones

Här ligger i stort sätt all logik för själva larmet. Denna fil har alla metoder för att läsa av och aktiver zoner. Men även logiken för att deaktivera zoner och larm.

## 5.7 Arm

Eftersom larmet är interrupt baserat så finns en fil arm.c som sköter aktiveringen av larmet först 60s efter det att användaren matat in koden.

# 6 Användning

# 6.1 Första uppstarten

Vid första uppstarten efter det att systemet förlorat strömmen så kommer koden att sättas till 4097 och en diodtest kommer att genomföras.

Diodtesten kommer att tända arm, watch och error dioderna under tiden som att I2C dioderna testas i sekvensen zon 1, 3, 2, 4.

## 6.1 Aktivera

För att aktivera larmet så skriver användaren in sin kod. Därefter har användaren 60s (armed dioden blinkar 60gånger) på sig att avlägsna sig från de aktiva zonerna.

## 6.2 Deaktivering av zoner

Under tiden som armed dioden blinkar så går det att stänga av zoner. Detta görs genom att trycka på siffran som motsvar en zon och därefter F (exempelvis 1 + F stänger av zon 1). När en zon väl är avstängd går det inte att aktivera den igen utan att starta om larmet. Stänger man av alla zoner så kommer larmet att stängas av.

## 6.3 Deaktivering av larmet

Det finns tre sätt att stänga av larmet. Det första är att slå in koden när armed dioden lyser. Det andra är att stänga av alla zoner när armed blinkar (det går inte att slå in koden under tiden som armed blinkar). Det tredje sättet är att bryta strömmen till larmet (så det kan vara en god ide att skydda boxen).

## 6.4 Byta kod

För att byta kod så ställ larmet i avstängt läge.

- Knappa in C + F

- Skriv in ny kod

- Tryck på F

# APPENDIX A – Komponentlista (fixas)

Fördelen med Stripcad är att det går att ange en beskrivning på alla komponenter. Men för att förenkla konstruktionen så följer här en komponentlista.

## A.1 Mainboard

#### Blandat

Stripboard med  2.54mm hålavstånd.

Entråds kabel (lagom mängd, gärna 3 färger (röd, svart och valfri).

1 x 16MHz kristall

1 x Atmega16/Atmega32

#### Dioder

3 x lysdiod

#### Kontakter

1 x 10-pins kontakt

Stiftlist 44stift (för fördelning se ritning)

1 x DIL40 sockel

#### Resistorer

1 x 10k Ohm

2 x 1k Ohm

3 x 100Ohm (alt. 330 Ohm beroende på dioder)

8x 100k Ohm

#### Kondensatorer

3 x 15pf

## A.2 Diod Display

#### Blandat

Stripboard med  2.54mm hålavstånd.

Entråds kabel (lagom mängd, gärna 3 färger (röd, svart och valfri).

1 x PCF8574p (I2C till 8-bitars buss)

#### Dioder

10 x lysdiod

#### Kontakter

Stiftlist 5stift

1 x DIL16 sockel

#### Resistorer

8 x 100Ohm (alt. 330 Ohm beroende på dioder)

2 x 330 Ohm

## A.3 I2C Keypad

#### Blandat

Stripboard med  2.54mm hålavstånd.

Entråds kabel (lagom mängd, gärna 3 färger (röd, svart och valfri).

1 x PCF8574p (I2C till 8-bitars buss)

#### Kontakter

Stiftlist 4 stift + 8 stift (alt annan anslutning av knappsats)

1 x DIL16 sockel

# APPENDIX B – Flödeschema